0. Как всё устроено

Типовая структура:
PC → Access Switch → trunk → Multilayer Switch → trunk → Server Switch → DHCP/DNS.

VLAN 10/20/30/40 — клиентские сети.
VLAN 100 — серверная сеть.
Multilayer Switch выполняет маршрутизацию между VLAN.
Один DHCP-сервер может выдавать адреса всем VLAN через DHCP Relay (ip helper-address).
Один DNS-сервер также может обслуживать все VLAN.

1. Настраиваем коммутаторы

1.1. Создаём VLAN

Сначала на Multilayer Switch создаю нужные VLAN:

enable
configure terminal
vlan 10
 name USERS10
vlan 20
 name USERS20
vlan 30
 name USERS30
vlan 40
 name USERS40
vlan 100
 name SERVERS

1.2. Подключение компьютеров

Если ПК должен быть в VLAN 10:
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown

Для нескольких портов:
interface range fa0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown

Главное правило: порт, к которому подключён ПК, обычно делаю access и назначаю ему одну VLAN.

1.3. Соединение коммутаторов

Uplink между коммутаторами обычно делается TRUNK:
interface gi0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 no shutdown

На некоторых современных моделях команда switchport trunk encapsulation dot1q отсутствует — там достаточно switchport mode trunk.

1.4. Настраиваем шлюзы VLAN

Для каждого VLAN создаётся логический L3-интерфейс — это default gateway для устройств VLAN:
ip routing

interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface vlan 100
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 no shutdown

После этого Multilayer Switch сможет маршрутизировать трафик между VLAN 10, 20, 30, 40 и 100.

1.5. Подключаем серверы

DHCP и DNS-серверы в нашей схеме находятся в VLAN 100.

Порт DHCP-сервера:
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 100
 no shutdown

Порт DNS-сервера, например Fa0/2:
interface fa0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 100
 no shutdown

Uplink Server Switch → Multilayer = trunk.

2. Настраиваем DHCP

Один DHCP-сервер может обслуживать все VLAN. Отдельный DHCP-сервер для каждого VLAN не нужен.

2.1. Задаём адрес DHCP-серверу

На Server → Desktop → IP Configuration:
IP: 192.168.100.10
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.1

2.2. Создаём DHCP-пулы

Server → Services → DHCP → ON.

Пример VLAN10:
Pool Name: VLAN10
Default Gateway: 192.168.10.1
DNS Server: 192.168.100.11
Start IP: 192.168.10.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Maximum Users: 50

Аналогично создаются VLAN20, VLAN30 и VLAN40:
VLAN20 → gateway 192.168.20.1, адреса 192.168.20.x
VLAN30 → gateway 192.168.30.1, адреса 192.168.30.x
VLAN40 → gateway 192.168.40.1, адреса 192.168.40.x

2.3. Настраиваем DHCP Relay

DHCP Discover — broadcast и обычно не проходит через маршрутизатор. Поэтому на каждом SVI клиентского VLAN указываем адрес DHCP-сервера:

interface vlan 10
 ip helper-address 192.168.100.10
interface vlan 20
 ip helper-address 192.168.100.10
interface vlan 30
 ip helper-address 192.168.100.10
interface vlan 40
 ip helper-address 192.168.100.10

3. Настраиваем DNS

Один DNS-сервер также может обслуживать все VLAN через маршрутизацию Multilayer.

3.1. Задаём адрес DNS-серверу

Server → Desktop → IP Configuration:
IP: 192.168.100.11
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.1
DNS Server: 192.168.100.11

3.2. Включаем DNS и добавляем записи

Server → Services → DNS → ON.

Создаём A-записи, например:
dhcp.local → 192.168.100.10
dns.local → 192.168.100.11

3.3. Передаём DNS-адрес компьютерам

В каждом DHCP pool в поле DNS Server указываем именно 192.168.100.11.
В нашей работе была полезная диагностика: nslookup показывал 192.168.100.1 и timeout. Это означало, что клиент получил неправильный DNS-адрес. После замены на 192.168.100.11 всё заработало.

4. Как я проверяю сеть

Проверять сеть лучше снизу вверх:
1) Server имеет правильный статический IP.
2) Порт сервера — access в VLAN 100.
3) Uplink — trunk.
4) VLAN 100 существует на нужных коммутаторах.
5) SVI VLAN100 = 192.168.100.1/24.
6) Multilayer пингует 192.168.100.10 и 192.168.100.11.
7) Клиентский VLAN имеет правильный SVI и ip helper-address.
8) DHCP pool соответствует VLAN.
9) ПК получает IP по DHCP.
10) ПК пингует DNS и nslookup использует 192.168.100.11.

5. Ошибки, на которые стоит обратить внимание

1. 'An interface whose trunk encapsulation is Auto can not be configured to trunk mode' — на старых моделях сначала выполнить switchport trunk encapsulation dot1q, затем switchport mode trunk.

2. DHCP request failed — проверить DHCP pool, gateway, VLAN, trunk и прежде всего ip helper-address на SVI.

3. DNS ping работает, но nslookup timeout — проверить, какой DNS-адрес получил ПК. В нашей схеме правильный DNS = 192.168.100.11, а 192.168.100.1 — это gateway VLAN100.

4. Порт сервера не должен быть trunk. Server → switch обычно access-порт.

5. Соединения switch → switch обычно trunk, PC/server → switch обычно access.